BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO MÔN HỌC

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG NHÚNG ESP32 - QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CÂY TRỒNG

SVTH:				MSSV:

NGUYỄN THANH TRÍ		23119217

NGUYỄN THẾ TOÀN	 	23119213

NGUYỄN HỮU TUẤN		23119221

NGUYỄN THÁI TÚ 		23119225

NGUYỄN ĐỨC THẮNG	23119205

GVHD:

ThS. HUỲNH HOÀNG HÀ

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO MÔN HỌC

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG NHÚNG ESP32 - QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CÂY TRỒNG

SVTH:				MSSV:

NGUYỄN THANH TRÍ		23119217

NGUYỄN THẾ TOÀN	 	23119213

NGUYỄN HỮU TUẤN		23119221

NGUYỄN THÁI TÚ 		23119225

NGUYỄN ĐỨC THẮNG	23119205

GVHD:

ThS. HUỲNH HOÀNG HÀ

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, sự phát triển của công nghệ IoT và hệ thống nhúng đã mang lại nhiều ứng dụng thiết thực trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý và giám sát cây trồng giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc, tiết kiệm thời gian và công sức.

Xuất phát từ nhu cầu đó, nhóm thực hiện đề tài “Ứng dụng Di động kết hợp với hệ thống nhúng ESP32 Quản lý và Giám sát cây trồng”. Hệ thống sử dụng ESP32 kết hợp với các cảm biến để thu thập dữ liệu môi trường và truyền đến ứng dụng di động, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý cây trồng.

Thông qua đề tài, nhóm mong muốn vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và xây dựng một giải pháp hỗ trợ chăm sóc cây trồng hiệu quả, thuận tiện hơn.Nhóm thực hiện xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Đề tài “Ứng dụng Di động kết hợp với hệ thống nhúng ESP32 Quản lý và Giám sát cây trồng” được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống hỗ trợ người dùng theo dõi và chăm sóc cây trồng một cách thuận tiện hơn. Hệ thống hướng đến việc ứng dụng công nghệ IoT vào nông nghiệp, giúp quá trình quản lý cây trồng trở nên hiện đại, trực quan và tiết kiệm thời gian.

Trong mô hình, vi điều khiển ESP32 đóng vai trò trung tâm, thực hiện việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến liên quan đến môi trường trồng cây. Các thông số như độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí hoặc các giá trị cần thiết khác sẽ được ghi nhận và xử lý trước khi truyền đến ứng dụng di động.

Ứng dụng di động được xây dựng nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng cây trồng thông qua các dữ liệu được cập nhật từ hệ thống ESP32. Nhờ đó, người dùng có thể nắm bắt các thay đổi của môi trường và đưa ra phương án chăm sóc phù hợp mà không cần kiểm tra trực tiếp thường xuyên.

Bên cạnh chức năng giám sát, hệ thống còn hướng đến khả năng điều khiển một số thiết bị phục vụ chăm sóc cây trồng như máy bơm hoặc các thiết bị liên quan. Điều này góp phần tăng tính tự động hóa, giảm công sức của người dùng và nâng cao hiệu quả trong quá trình chăm sóc cây.

Thông qua việc thực hiện đề tài, nhóm có cơ hội vận dụng các kiến thức về hệ thống nhúng, ESP32, cảm biến, IoT và phát triển ứng dụng di động vào một sản phẩm thực tế. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và phát triển hệ thống theo hướng hoàn thiện, thông minh và có khả năng ứng dụng rộng rãi hơn trong tương lai.

MỤC LỤC

DANH MỤC ẢNH	i

DANH MỤC BẢNG BIỂU	ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	1

1.2 MỤC TIÊU	2

1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU	3

1.4 GIỚI HẠN	4

1.5 BỐ CỤC	4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6

2.1 NỀN TẢNG FIREBASE	6

2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG	7

2.2.1 Ngôn ngữ TypeScript và Framework React Native	7

2.2.2 Nền tảng Expo và cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực	8

2.3 GIỚI THIỆU LINH KIỆN	9

2.3.1 Kit ESP32 CP2102 30 Pin	9

2.3.2 Cảm biến độ ẩm đất V1.2 (nguyên lý điện dung)	12

2.3.3 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22	13

2.3.4 Module cảm biến ánh sáng (quang trở - LDR)	15

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	17

3.1 GIỚI THIỆU	17

3.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG	17

3.2.1 Sơ đồ khối	17

3.2.2 Thiết kế chi tiết	18

3.3 SƠ ĐỒ NỐI DÂY THỰC TẾ	21

3.4 PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG	22

3.4.1 Kiến trúc tổng thể của ứng dụng	23

3.4.2 Lớp giao diện người dùng	24

3.4.3 Lớp quản lý trạng thái và xử lý logic	25

3.4.4 Lớp dữ liệu và Firebase	25

3.4.5 Nhận xét về kiến trúc ứng dụng	27

CHƯƠNG 4: THI CÔNG VÀ THỰC NGHIỆM	27

4.1 GIỚI THIỆU	27

4.2 THI CÔNG PHẦN CỨNG	28

4.3 LẬP TRÌNH ESP32 VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU	29

4.4 THI CÔNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG	30

4.4.1 Xây dựng giao diện ứng dụng	30

4.4.2 Kết nối ứng dụng với Firebase	31

4.5 TÍCH HỢP TOÀN BỘ HỆ THỐNG	31

4.6 TÍCH HỢP TOÀN BỘ HỆ THỐNG	32

4.7 THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG	32

4.8 NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	33

CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	34

5.1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA HỆ THỐNG	34

5.1.1 Kết quả thi công mô hình phần cứng	34

5.1.2 Kết quả đọc dữ liệu cảm biến và truyền lên Firebase	35

5.1.3 Kết quả hoạt động của ứng dụng di động	36

5.1.4 Kết quả kiểm tra đồng bộ dữ liệu giữa ESP32, Firebase và ứng dụng	43

5.1.5 Kết quả kiểm thử chức năng ứng dụng	44

5.2 NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ	46

5.2.1 Nhận xét	46

5.2.2 Đánh giá	46

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	48

6.1 KẾT LUẬN	48

6.2 Hướng phát triển	48

TÀI LIỆU THAM KHẢO	50

# DANH MỤC ẢNH

Hình 2.1 Giao diện Firebase Realtime Database

Hình 2.2 Nền tảng React Native hỗ trợ phát triển ứng dụng đa nền tảng

Hình 2.3 Giao diện kết nối ứng dụng bằng Expo Go

Hình 2.4 Kit ESP32 CP2102 30 Pin

Hình 2.5 Cảm biến độ ẩm đất điện dung V1.2

Hình 2.6 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT22

Hình 2.7 Module cảm biến ánh sáng sử dụng quang trở LDR

Hình 3.1 Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống giám sát cây trồng

Hình 3.2 Sơ đồ nối dây thực tế trên breadboard

Hình 3.3 Sơ đồ kiến trúc tổng thể của ứng dụng di động

Hình 3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu từ cảm biến đến ứng dụng di động

Hình 3.5 Sơ đồ luồng điều khiển thiết bị từ ứng dụng di động đến thiết bị chấp hành

Hình 4.1 Sơ đồ khối quy trình truyền dữ liệu

Hình 4.2 Giao diện cơ bản của ứng dụng di động

Hình 5.1 Mô hình phần cứng hệ thống giám sát cây trồng

Hình 5.2 Dữ liệu cảm biến hiển thị trên Serial Monitor

Hình 5.3 Dữ liệu cảm biến trên Firebase Realtime Database

Hình 5.4 Ứng dụng di động chạy thử nghiệm trên thiết bị thực

Hình 5.5 Giao diện đăng nhập của ứng dụng

Hình 5.6 Giao diện đăng ký tài khoản của ứng dụng

Hình 5.7 Danh sách tài khoản trên Firebase Authentication

Hình 5.8 Giao diện giám sát dữ liệu môi trường theo thời gian thực

Hình 5.9 Biểu đồ theo dõi dữ liệu cảm biến theo thời gian

Hình 5.10 Giao diện cài đặt của ứng dụng

Hình 5.11 Giao diện đăng xuất ứng dụng

Hình 5.12 Đối chiếu dữ liệu giữa ứng dụng di động và Firebase Realtime Database

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 So sánh một số vi điều khiển phổ biến

Bảng 2.2 Thông số kỹ thuật Kit ESP32 CP2102 30 Pin

Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật cảm biến độ ẩm đất V1.2

Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật cảm biến DHT22

Bảng 2.5 Thông số kỹ thuật module cảm biến ánh sáng (LDR)

Bảng 3.1 Phân công chân kết nối trên Kit ESP32

Bảng 3.2 Đấu nối chi tiết

Bảng 5.1 Kết quả kiểm thử các chức năng của ứng dụng

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt |  | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| ADC | Analog-to-Digital Converter – Bộ chuyển đổi tương tự sang số |  |
| AI | Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo |  |
| API | Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng |  |
| BaaS | Backend as a Service – Dịch vụ Backend |  |
| BLE | Bluetooth Low Energy – Bluetooth năng lượng thấp |  |
| DAC | Digital-to-Analog Converter – Bộ chuyển đổi số sang tương tự |  |
| DC | Direct Current – Dòng điện một chiều |  |
| FCM | Firebase Cloud Messaging |  |
| GND | Ground – Chân nối đất |  |
| GPIO | General Purpose Input/Output – Chân vào/ra đa dụng |  |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol |  |
| I2C | Inter-Integrated Circuit – Chuẩn giao tiếp I2C |  |
| IC | Integrated Circuit – Mạch tích hợp |  |
| IoT | Internet of Things – Internet vạn vật |  |
| JSON | JavaScript Object Notation |  |
| LDR | Light Dependent Resistor – Quang trở |  |
| LED | Light Emitting Diode – Điốt phát quang |  |
| MQTT | Giao thức truyền thông nhẹ dùng cho IoT |  |
| NoSQL | Not Only SQL – Cơ sở dữ liệu phi quan hệ |  |
| PWM | Pulse Width Modulation – Điều chế độ rộng xung |  |
| RH | Relative Humidity – Độ ẩm tương đối |  |
| SPI | Serial Peripheral Interface |  |
| SRAM | Static Random-Access Memory – Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh |  |
| STT | Số thứ tự |  |
| UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter |  |
| USB | Universal Serial Bus |  |
| VCC | Chân cấp nguồn dương |  |
| VIN | Voltage Input – Điện áp đầu vào |  |
| Wi-Fi | Chuẩn kết nối mạng không dây |  |
| ESP32 | Dòng vi điều khiển ESP32 của Espressif Systems |  |
| SVTH | Sinh viên thực hiện |  |
| MSSV | Mã số sinh viên |  |
| GVHD | Giảng viên hướng dẫn |  |

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

## 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây, nông nghiệp thông minh và ứng dụng Internet vạn vật vào trồng trọt, chăm sóc cây xanh đang trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Việc canh tác truyền thống, dựa chủ yếu vào kinh nghiệm và quan sát trực quan của người trồng để quyết định thời điểm tưới nước, bón phân hay che chắn ánh sáng, thường dẫn đến tình trạng tưới thiếu hoặc tưới thừa nước, lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng. Đối với những người bận rộn, thường xuyên đi công tác hoặc sở hữu nhiều khu vực trồng cây khác nhau, việc theo dõi liên tục các thông số môi trường như độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí và ánh sáng gần như là điều không thể thực hiện thủ công.

Song song đó, vi điều khiển ESP32 với ưu điểm giá thành thấp, tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth, hiệu năng xử lý đủ mạnh để thu thập và truyền dữ liệu, đã trở thành lựa chọn phổ biến để xây dựng các hệ thống nhúng kết nối Internet quy mô nhỏ và vừa. Trong khi đó, điện thoại thông minh đã trở nên phổ biến với hầu hết người dùng, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các ứng dụng di động đóng vai trò là giao diện giám sát và điều khiển từ xa cho các hệ thống nhúng. Sự kết hợp giữa ứng dụng di động và hệ thống nhúng ESP32 vì vậy là một hướng tiếp cận khả thi, chi phí hợp lý để giải quyết bài toán quản lý và giám sát cây trồng từ xa.

Qua quá trình tìm hiểu, nhóm nhận thấy trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu và dự án liên quan đến việc sử dụng ESP32 kết hợp ứng dụng di động để giám sát cây trồng. Nghiên cứu về hệ thống giám sát thủy canh sử dụng ESP32 đã cho thấy vi điều khiển này có thể thu thập dữ liệu nhiệt độ, mực nước, pH và nồng độ dinh dưỡng, sau đó truyền dữ liệu đến ứng dụng di động Blynk để người dùng theo dõi và điều khiển bơm dinh dưỡng, bơm axit ngay trên điện thoại thông minh [1]. Một nghiên cứu khác đề xuất hệ thống giám sát và tưới tiêu tự động sử dụng ESP32 kết hợp cảm biến nhiệt độ - độ ẩm DHT22, cảm biến mực nước và cảm biến độ ẩm đất, dữ liệu được truyền lên nền tảng đám mây ThingSpeak để phân tích và cảnh báo tự động khi thông số vượt ngưỡng [2]. Bên cạnh đó, một số dự án mã nguồn mở cũng đã hiện thực hoá mô hình giám sát cây trồng bằng ESP32 kết hợp ứng dụng Blynk, cho phép người dùng theo dõi độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí và tự động bật bơm nước khi độ ẩm đất xuống dưới ngưỡng cài đặt [3]. Ngoài ra, một nghiên cứu tập trung vào khía cạnh tối ưu năng lượng và bảo mật của hệ thống giám sát cây trồng dùng ESP32 cũng chỉ ra rằng phần lớn các hệ thống hiện có được kiểm nghiệm trong môi trường trong nhà, có nguồn điện cố định, nên còn nhiều hạn chế khi triển khai thực tế ngoài trời, nơi cần cân nhắc thêm về nguồn năng lượng, kết nối không dây và khả năng chịu đựng điều kiện môi trường khắc nghiệt [4].

Từ các tài liệu tham khảo nêu trên, nhóm nhận thấy phần lớn hệ thống hiện có thường sử dụng lại các nền tảng ứng dụng di động có sẵn như Blynk hoặc ThingSpeak để hiển thị dữ liệu, chưa xây dựng riêng một ứng dụng di động phù hợp với nhu cầu quản lý nhiều khu vực trồng, lưu trữ lịch sử dữ liệu chi tiết theo thời gian hay tuỳ biến cảnh báo theo từng loại cây. Vì vậy, nhóm thực hiện đề xuất và triển khai đề tài “Ứng dụng Di động kết hợp với hệ thống nhúng ESP32 Quản lý và Giám sát cây trồng”, hướng đến xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh gồm phần cứng thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị chấp hành dựa trên ESP32, kết hợp với một ứng dụng di động được thiết kế riêng, đồng bộ dữ liệu qua nền tảng đám mây, giúp người dùng chủ động theo dõi, quản lý và chăm sóc cây trồng từ xa một cách trực quan và tiện lợi.

## 1.2 MỤC TIÊU

Thiết kế và thi công hệ thống kết hợp giữa ứng dụng di động và hệ thống nhúng ESP32 phục vụ việc quản lý, giám sát cây trồng, với các mục tiêu cụ thể như sau:

-  Thiết kế, thi công khối xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển ESP32 để thu thập dữ liệu từ các cảm biến môi trường: độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí và ánh sáng.

-  Xây dựng cơ chế điều khiển thiết bị chấp hành (bơm nước, đèn chiếu sáng, quạt thông gió) theo hai chế độ: tự động dựa trên ngưỡng cài đặt và thủ công theo lệnh từ người dùng.

-  Xây dựng ứng dụng di động cho phép hiển thị dữ liệu cảm biến theo thời gian thực, xem biểu đồ lịch sử, điều khiển thiết bị từ xa và nhận thông báo cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng.

-  Xây dựng cơ chế truyền và lưu trữ dữ liệu qua nền tảng đám mây, đảm bảo đồng bộ dữ liệu ổn định giữa hệ thống nhúng ESP32 và ứng dụng di động.

-  Thi công mô hình thực nghiệm, tiến hành đo kiểm, đánh giá độ chính xác, độ ổn định và tính khả thi của hệ thống khi áp dụng thực tế.

## 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu và hoàn thành đồ án với đề tài “Ứng dụng Di động kết hợp với hệ thống nhúng ESP32 Quản lý và Giám sát cây trồng”, tập trung vào các nội dung chính như sau:

-  Nghiên cứu vi điều khiển ESP32 và các chuẩn giao tiếp không dây liên quan (WiFi, giao thức MQTT/HTTP) phục vụ truyền nhận dữ liệu.

-  Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của các cảm biến: cảm biến độ ẩm đất, cảm biến nhiệt độ - độ ẩm không khí, cảm biến ánh sáng.

-  Nghiên cứu thiết kế mạch điều khiển relay cho thiết bị chấp hành như bơm nước mini, đèn chiếu sáng.

-  Nghiên cứu nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu đám mây và dịch vụ thông báo đẩy.

-  Nghiên cứu công cụ và ngôn ngữ lập trình xây dựng ứng dụng di động, thiết kế giao diện Dashboard, biểu đồ lịch sử, màn hình điều khiển và cài đặt cảnh báo.

-  Thiết kế sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý và tính toán các thông số kỹ thuật cho toàn hệ thống.

-  Thi công phần cứng, lắp ráp mô hình thử nghiệm và nạp chương trình điều khiển cho ESP32.

-  Xây dựng, kiểm thử và hiệu chỉnh ứng dụng di động, đảm bảo đồng bộ đúng với dữ liệu từ hệ thống nhúng.

-  Tiến hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống trong điều kiện thực tế, thu thập kết quả và hiệu chỉnh.

-  Viết báo cáo đồ án.

## 1.4 GIỚI HẠN

Giới hạn của đề tài như sau:

-  Sử dụng vi điều khiển ESP32 làm khối xử lý trung tâm của hệ thống nhúng.

-  Cảm biến sử dụng gồm: cảm biến độ ẩm đất, cảm biến nhiệt độ - độ ẩm không khí, cảm biến ánh sáng.

-  Thiết bị chấp hành gồm: bơm nước mini, đèn LED chiếu sáng, được điều khiển thông qua module relay.

-  Hệ thống nhúng kết nối Internet thông qua WiFi, chưa hỗ trợ kết nối di động 3G/4G.

-  Dữ liệu cảm biến và lệnh điều khiển được truyền, lưu trữ và đồng bộ thông qua nền tảng đám mây Firebase.

-  Ứng dụng di động được xây dựng và thử nghiệm trên nền tảng Android.

-  Mô hình thử nghiệm áp dụng cho quy mô nhỏ, chưa áp dụng cho canh tác nông nghiệp diện rộng.

-  Độ chính xác của cảm biến phụ thuộc vào điều kiện lắp đặt thực tế như vị trí cắm cảm biến, độ sâu, nhiễu tín hiệu và điều kiện thời tiết.

## 1.5 BỐ CỤC

Bố cục báo cáo được chia làm 6 chương:

Chương 1: Tổng quan

Ở chương này, nhóm thực hiện tập trung vào việc giới thiệu và trình bày về vấn đề thực tế, nêu lên lý do chọn đề tài, đặt ra mục tiêu nghiên cứu, trình bày nội dung chi tiết, xác định phạm vi giới hạn và mô tả bố cục cụ thể của báo cáo.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Phần cốt lõi của chương này bao gồm kiến thức lý thuyết về vi điều khiển ESP32, các loại cảm biến, module chấp hành, nền tảng đám mây và các công cụ phần mềm được sử dụng để xây dựng ứng dụng di động trong đề tài.

Chương 3: Thiết kế hệ thống

Dựa trên cơ sở lý thuyết đã xây dựng, chương này trình bày quá trình thiết kế hệ thống thông qua sơ đồ khối, các tính toán thiết kế phần cứng và phần mềm, mô tả kết nối giữa từng khối chức năng cũng như thiết kế giao diện ứng dụng di động.

Chương 4: Thi công hệ thống

Trong phần này, nhóm thực hiện thi công phần cứng, lắp ráp và bố trí mô hình hệ thống, mô tả chi tiết lưu đồ giải thuật được sử dụng, lập trình điều khiển cho ESP32 và ứng dụng di động, cùng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Chương 5: Đánh giá nhận xét kết quả

Tổng kết những kết quả đo được sau các lần kiểm tra hệ thống, đưa ra đánh giá về độ chính xác, độ ổn định của kết nối và tính khả thi khi ứng dụng thực tế.

Chương 6: Kết luận và Hướng phát triển

Nêu ra kết luận về kết quả đạt được của đề tài và đề xuất hướng phát triển cho hệ thống trong tương lai.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1 NỀN TẢNG FIREBASE

Firebase là nền tảng phát triển ứng dụng theo mô hình “Backend-as-a-Service” (BaaS) do Google phát triển và cung cấp, cho phép lập trình viên xây dựng nhanh các ứng dụng web và di động mà không cần tự triển khai, cấu hình và vận hành hạ tầng máy chủ. Firebase cung cấp một hệ sinh thái các dịch vụ hỗ trợ lẫn nhau, được tích hợp chặt chẽ với các nền tảng phát triển ứng dụng di động phổ biến như Android, iOS và React Native [5].

Một số tính năng chính của Firebase được sử dụng trong đề tài:

-  Firebase Realtime Database: cơ sở dữ liệu dạng NoSQL, lưu trữ dữ liệu dưới dạng cây JSON và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực đến tất cả các thiết bị đang kết nối ngay khi có thay đổi, phù hợp để đồng bộ dữ liệu cảm biến và lệnh điều khiển giữa ESP32 và ứng dụng di động.

-  Firebase Authentication: cung cấp cơ chế xác thực người dùng (đăng ký, đăng nhập) an toàn, hỗ trợ nhiều phương thức đăng nhập khác nhau như email/mật khẩu, số điện thoại, tài khoản Google.

-  Firebase Cloud Messaging (FCM): dịch vụ gửi thông báo đẩy, cho phép gửi cảnh báo đến ứng dụng di động của người dùng khi thông số cảm biến vượt ngưỡng cho phép.

Hình 2.1 Giao diện Firebase Realtime Database

Với các tính năng nêu trên, Firebase được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng các hệ thống IoT, nhà thông minh, quản lý người dùng và các ứng dụng có yêu cầu đồng bộ dữ liệu thời gian thực giữa nhiều thiết bị.

## 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

### 2.2.1 Ngôn ngữ TypeScript và Framework React Native

TypeScript là ngôn ngữ lập trình do Microsoft phát triển, là một tập siêu của JavaScript, bổ sung thêm cơ chế kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh. Nhờ đó, phần lớn lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu được phát hiện ngay trong quá trình biên dịch thay vì khi ứng dụng đang chạy, giúp mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và mở rộng hơn so với JavaScript thuần.

React Native là framework mã nguồn mở do Meta phát triển, cho phép xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng (Android và iOS) từ một mã nguồn duy nhất viết bằng JavaScript/TypeScript, dựa trên thư viện React. Giao diện được biên dịch thành các thành phần gốc của từng hệ điều hành, giúp ứng dụng có hiệu năng và trải nghiệm gần với ứng dụng native, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian phát triển so với việc viết riêng ứng dụng cho từng nền tảng.

Hình 2.2 Nền tảng React Native hỗ trợ phát triển ứng dụng đa nền tảng

### 2.2.2 Nền tảng Expo và cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực

Expo là bộ công cụ và nền tảng mã nguồn mở xây dựng trên nền React Native, cung cấp sẵn môi trường phát triển, biên dịch, đóng gói và triển khai ứng dụng mà không cần cấu hình phức tạp môi trường native ngay từ đầu, giúp rút ngắn thời gian phát triển và thử nghiệm, phù hợp với các đồ án có quy mô vừa và nhỏ.

Trong đề tài, dữ liệu giữa hệ thống nhúng ESP32, máy chủ và ứng dụng di động được đồng bộ thông qua cơ chế lắng nghe sự kiện thời gian thực của Firebase Realtime Database: ESP32 gửi dữ liệu cảm biến lên một nhánh dữ liệu trên Firebase; ứng dụng di động đăng ký lắng nghe nhánh dữ liệu này và tự động cập nhật giao diện ngay khi có dữ liệu mới. Ngược lại, khi người dùng gửi lệnh điều khiển từ ứng dụng, dữ liệu lệnh được ghi lên một nhánh riêng để ESP32 lắng nghe và thực thi, đảm bảo trao đổi dữ liệu hai chiều giữa ứng dụng và ESP32 mà không cần xây dựng máy chủ trung gian riêng.

Hình 2.3 Giao diện kết nối ứng dụng bằng Expo Go

Ngoài ra, ứng dụng di động còn sử dụng thêm một số thư viện hỗ trợ:

-  React Navigation: quản lý điều hướng, chuyển đổi giữa các màn hình trong ứng dụng.

-  AsyncStorage: lưu trữ cục bộ một số thông tin, cài đặt trên thiết bị người dùng.

-  React Native Chart: hiển thị biểu đồ dữ liệu cảm biến theo thời gian.

-  React Context API: quản lý trạng thái đăng nhập và dữ liệu dùng chung trong toàn bộ ứng dụng.

## 2.3 GIỚI THIỆU LINH KIỆN

### 2.3.1 Kit ESP32 CP2102 30 Pin

a. Giới thiệu

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại vi điều khiển được sử dụng phổ biến cho các đề tài IoT như Arduino Uno R3, Arduino Uno kết hợp module ESP8266, hoặc Kit ESP32 tích hợp sẵn WiFi/Bluetooth.

Bảng 2.1 So sánh một số vi điều khiển phổ biến

| Tiêu chí | Arduino Uno R3 | ESP32 Devkit (CP2102) |
| --- | --- | --- |
| WiFi / Bluetooth tích hợp | Không (cần module rời) | Có (WiFi + Bluetooth) |
| Vi xử lý | 1 nhân, 8-bit, 16MHz | 2 nhân, 32-bit, đến 240MHz |
| Bộ nhớ SRAM | ~2KB | ~520KB |
| Số chân GPIO | 14 chân | 30 chân (ADC, PWM, I2C, SPI, UART) |
| Giá thành tham khảo | ~190.000đ (chưa gồm module WiFi) | ~150.000 - 200.000đ (đã tích hợp WiFi) |

Từ Bảng 2.1, nhóm quyết định chọn Kit ESP32 CP2102 30 Pin làm khối xử lý trung tâm của hệ thống nhúng vì đã tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth, hiệu năng xử lý mạnh hơn, có nhiều chân GPIO hỗ trợ đủ kết nối cho các cảm biến và thiết bị chấp hành trong đề tài mà không cần thêm module truyền thông rời, giúp đơn giản hóa phần cứng và giảm chi phí tổng thể so với phương án dùng Arduino kết hợp module WiFi ngoài.

Kit ESP32 CP2102 30 Pin sử dụng chip ESP32-WROOM-32, được trang bị sẵn IC chuyển đổi USB - UART CP2102, cho phép nạp chương trình và giao tiếp máy tính ổn định trên nhiều hệ điều hành mà không cần cài thêm driver phức tạp. Với thiết kế 30 chân, kit gần như đưa ra đầy đủ các chân GPIO, ADC, DAC của chip ESP32, thuận tiện cho việc cắm trực tiếp lên breadboard khi làm mạch thử nghiệm [6].

Hình 2.4 Kit ESP32 CP2102 30 Pin

b. Thông số kỹ thuật

Bảng 2.2 Thông số kỹ thuật Kit ESP32 CP2102 30 Pin

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Vi xử lý | Dual-core Xtensa® 32-bit LX6, xung nhịp đến 240MHz |
| Bộ nhớ | 520KB SRAM |
| Kết nối không dây | WiFi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth v4.2 (Classic + BLE) |
| Giao tiếp USB - UART | CP2102 |
| Số chân GPIO | 30 chân, hỗ trợ ADC, PWM, I2C, SPI, UART |
| Điện áp hoạt động | 3.3V (logic), cấp nguồn 5V qua cổng USB hoặc chân VIN |
| Dòng tiêu thụ trung bình | ≈ 80mA |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 85°C |
| Kích thước | ≈ 50 x 28mm |

c. Ứng dụng

Kit ESP32 được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT, nhà thông minh, thiết bị đeo, giám sát công nghiệp và nông nghiệp thông minh. Trong đề tài, ESP32 đóng vai trò là khối xử lý trung tâm: đọc dữ liệu từ các cảm biến độ ẩm đất, nhiệt độ - độ ẩm không khí, ánh sáng; xử lý và so sánh với ngưỡng cảnh báo; điều khiển relay đóng/ngắt bơm nước, đèn chiếu sáng; đồng thời kết nối WiFi để đồng bộ dữ liệu hai chiều với Firebase và ứng dụng di động.

### 2.3.2 Cảm biến độ ẩm đất V1.2 (nguyên lý điện dung)

a. Giới thiệu

Cảm biến độ ẩm đất V1.2 là loại cảm biến đo độ ẩm đất dựa trên nguyên lý điện dung, khác với các cảm biến độ ẩm đất thế hệ trước sử dụng hai điện cực kim loại tiếp xúc trực tiếp với đất để đo điện trở. Do đầu đo không có dòng điện chạy trực tiếp qua đất, cảm biến điện dung V1.2 hạn chế được hiện tượng ăn mòn điện cực theo thời gian, giúp tăng độ bền và tuổi thọ khi lắp đặt lâu dài trong đất ẩm so với loại cảm biến điện trở truyền thống.

Nguyên lý hoạt động: mạch dao động trên board tạo ra tín hiệu tác động lên bề mặt cảm biến; giá trị điện dung thay đổi theo độ ẩm của đất xung quanh đầu dò, mạch xử lý trên board chuyển đổi sự thay đổi điện dung này thành một điện áp Analog tỉ lệ nghịch với độ ẩm: đất càng khô, điện áp ngõ ra càng cao; đất càng ẩm, điện áp ngõ ra càng thấp [7].

Hình 2.5 Cảm biến độ ẩm đất điện dung V1.2

b. Thông số kỹ thuật

Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật cảm biến độ ẩm đất V1.2

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Nguyên lý đo | Điện dung, không tiếp xúc kim loại trực tiếp với đất |
| Điện áp hoạt động | 3.3V ~ 5.5V DC |
| Dòng tiêu thụ | ≈ 5mA |
| Tín hiệu ngõ ra | Analog |
| Điện áp ngõ ra | ≈ 1.0 - 1.2V khi đất ướt hoàn toàn; ≈ 2.5 - 3.0V khi khô/trong không khí |
| Giao tiếp | 3 chân: VCC, GND, Analog |
| Kích thước | ≈ 98 x 23 x 9mm |

c. Ứng dụng

Cảm biến độ ẩm đất được ứng dụng phổ biến trong các hệ thống tưới tiêu tự động, nông nghiệp thông minh, chăm sóc cây cảnh, nhà kính. Trong đề tài, cảm biến được cắm trực tiếp vào đất trong chậu cây hoặc luống trồng để đo độ ẩm đất theo thời gian thực, làm cơ sở dữ liệu để hệ thống ra quyết định tự động bật/tắt bơm nước, đồng thời hiển thị lên ứng dụng di động và gửi cảnh báo khi đất quá khô.

### 2.3.3 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22

a. Giới thiệu

DHT22 là cảm biến số đo nhiệt độ và độ ẩm không khí đã được hiệu chỉnh sẵn, sử dụng một cảm biến độ ẩm dạng điện dung và một điện trở nhiệt để đo nhiệt độ, sau đó xuất ra tín hiệu số theo chuẩn một dây. So với DHT11, DHT22 có độ chính xác cao hơn và dải đo rộng hơn, phù hợp với các ứng dụng cần độ tin cậy về dữ liệu môi trường [8].

Hình 2.6 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT22

b. Thông số kỹ thuật

Bảng 2 4 Thông số kỹ thuật cảm biến DHT22

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Điện áp hoạt động | 3.3V ~ 5.5V DC |
| Dải đo nhiệt độ | -40°C ~ 80°C, độ chính xác ±0.5°C, độ phân giải 0.1°C |
| Dải đo độ ẩm | 0%RH ~ 100%RH, độ chính xác ±2%RH, độ phân giải 0.1%RH |
| Chu kỳ lấy mẫu | Tối thiểu 2 giây/lần đo (≈ 0.5Hz) |
| Chuẩn giao tiếp | Digital, 1 dây tín hiệu |
| Dòng tiêu thụ | ≈ 1 - 1.5mA khi đo; 40 - 50µA ở chế độ chờ |
| Kích thước | ≈ 40.9 x 15 x 9mm |

c. Ứng dụng

DHT22 được ứng dụng rộng rãi trong các trạm thời tiết mini, hệ thống điều hòa không khí, nhà kính, kho bảo quản. Trong đề tài, DHT22 dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí xung quanh khu vực trồng cây, hỗ trợ cảnh báo khi điều kiện môi trường bất lợi và làm dữ liệu tham khảo cho việc điều khiển quạt thông gió trong các bước phát triển tiếp theo của hệ thống.

### 2.3.4 Module cảm biến ánh sáng (quang trở - LDR)

a. Giới thiệu

Module cảm biến ánh sáng sử dụng quang trở, là một loại điện trở quang có giá trị điện trở thay đổi theo cường độ ánh sáng chiếu vào bề mặt cảm biến: điện trở rất lớn khi trong bóng tối và giảm mạnh khi có ánh sáng chiếu vào. Module tích hợp thêm IC so sánh điện áp và biến trở tinh chỉnh ngưỡng, cho phép xuất ra cả tín hiệu Analog tỉ lệ với cường độ ánh sáng lẫn tín hiệu Digital khi cường độ ánh sáng vượt qua ngưỡng đã đặt trước [9].

Hình 2.7 Module cảm biến ánh sáng sử dụng quang trở LDR

b. Thông số kỹ thuật

Bảng 2. 5: Thông số kỹ thuật module cảm biến ánh sáng (LDR)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Loại cảm biến | Quang trở |
| Điện áp hoạt động | 3.3V ~ 5V DC |
| Tín hiệu ngõ ra | Digital và Analog |
| Điện trở khi tối | > 1MΩ |
| Điện trở khi có ánh sáng | Vài trăm Ω đến vài kΩ |
| Điều chỉnh ngưỡng | Biến trở tinh chỉnh độ nhạy ngõ ra số |
| Kích thước | ≈ 3.2 x 1.4cm |

c. Ứng dụng

Module quang trở được ứng dụng phổ biến trong các hệ thống đèn đường tự động, chiếu sáng tự động, thiết bị đo cường độ ánh sáng. Trong đề tài, module được dùng để xác định cường độ ánh sáng xung quanh khu vực trồng cây, làm cơ sở để hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng bổ sung khi cường độ ánh sáng tự nhiên không đủ cho quá trình sinh trưởng của cây trồng.

# CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1 GIỚI THIỆU

Đề tài “Ứng dụng Di động kết hợp với hệ thống nhúng ESP32 Quản lý và Giám sát cây trồng” hướng đến xây dựng một hệ thống giám sát môi trường trồng cây theo thời gian thực: khối phần cứng dùng ESP32 thu thập dữ liệu độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí và cường độ ánh sáng, sau đó truyền dữ liệu lên nền tảng đám mây Firebase; người dùng theo dõi toàn bộ dữ liệu và nhận cảnh báo thông qua ứng dụng di động, không cần thao tác trực tiếp trên phần cứng.

Khác với hướng tiếp cận xây dựng một thiết bị đo cầm tay có màn hình hiển thị và các khối chấp hành tại chỗ, đề tài này tập trung chủ yếu vào việc xây dựng ứng dụng di động và cơ chế đồng bộ dữ liệu giữa phần cứng và nền tảng đám mây. Vì vậy, phần cứng được thiết kế tối giản: chỉ gồm khối nguồn, khối xử lý trung tâm, khối cảm biến và khối truyền nhận dữ liệu; toàn bộ vai trò hiển thị, cảnh báo và tương tác với người dùng được chuyển sang cho ứng dụng di động đảm nhiệm.

## 3.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

### 3.2.1 Sơ đồ khối

Hệ thống được xây dựng từ 4 khối chính như hình 3.1:

-  Khối nguồn: cấp nguồn 5V cho toàn bộ hệ thống thông qua bộ chuyển đổi nguồn cắm điện trực tiếp.

-  Khối xử lý trung tâm: sử dụng Kit ESP32 CP2102 30 Pin, đảm nhiệm đọc dữ liệu từ khối cảm biến, xử lý và đóng gói dữ liệu, sau đó chuyển đến khối truyền nhận dữ liệu để gửi lên máy chủ.

-  Khối cảm biến: gồm ba cảm biến — cảm biến độ ẩm đất, cảm biến nhiệt độ - độ ẩm không khí và module cảm biến ánh sáng — có nhiệm vụ đo các thông số môi trường xung quanh cây trồng rồi truyền tín hiệu về khối xử lý trung tâm.

-  Khối truyền nhận dữ liệu: ESP32 kết nối WiFi để giao tiếp hai chiều với nền tảng Firebase Realtime Database, làm cầu nối dữ liệu giữa phần cứng và ứng dụng di động.

Vì đề tài không sử dụng khối chấp hành (bơm nước, đèn, quạt) hay màn hình vật lý, vai trò hiển thị dữ liệu, cảnh báo và tương tác với người dùng được đảm nhiệm hoàn toàn bởi ứng dụng di động ở phía người dùng: ứng dụng lắng nghe dữ liệu từ Firebase Realtime Database theo thời gian thực, hiển thị lên giao diện Dashboard và phát cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng, mà không cần bất kỳ phần cứng hiển thị nào đặt tại vị trí lắp đặt cảm biến.

Hình 3.1 Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống giám sát cây trồng

### 3.2.2 Thiết kế chi tiết

a. Khối nguồn

Vì hệ thống được đặt cố định gần khu vực trồng cây và không yêu cầu di chuyển liên tục, nhóm quyết định cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống bằng bộ chuyển đổi nguồn 5V cắm trực tiếp vào cổng USB của Kit ESP32, thay vì dùng pin rời, giúp hệ thống hoạt động liên tục lâu dài mà không phải sạc hay thay pin định kỳ.

Dòng tiêu thụ tối đa của các thành phần trong hệ thống như sau:

-  Kit ESP32 (khi bật WiFi truyền dữ liệu): tối đa khoảng 250mA.

-  Cảm biến độ ẩm đất: khoảng 5mA.

-  Cảm biến DHT22: khoảng 1.5mA.

-  Module cảm biến ánh sáng: khoảng 5mA.

Vì các cảm biến được mắc song song và lấy nguồn 3.3V từ chính chân 3V3 trên Kit ESP32, tổng dòng tiêu thụ của toàn hệ thống chưa đến 270mA, thấp hơn nhiều so với dòng ra tối đa mà mạch ổn áp trên board có thể cung cấp. Do đó, nhóm chọn bộ nguồn 5V - 1A cấp qua cổng USB, vừa đảm bảo dư dòng để hệ thống hoạt động ổn định, vừa đơn giản khi triển khai thực tế.

b. Khối xử lý trung tâm

Khối này sử dụng Kit ESP32 CP2102 30 Pin đã trình bày ở Chương 2, đảm nhiệm vai trò đọc tín hiệu từ ba cảm biến, xử lý dữ liệu thô thành các giá trị vật lý có ý nghĩa, đóng gói dữ liệu và chuyển xuống khối truyền nhận dữ liệu để gửi lên Firebase theo chu kỳ.

Ba cảm biến sử dụng trong đề tài được kết nối vào các chân GPIO34, GPIO35 và GPIO2 của ESP32. Việc lựa chọn GPIO34 và GPIO35 cho hai cảm biến analog không phải ngẫu nhiên: ESP32 có hai bộ chuyển đổi tương tự - số là ADC1 và ADC2, trong đó ADC2 dùng chung tài nguyên phần cứng với khối thu phát WiFi nên không thể đọc chính xác khi WiFi đang hoạt động. GPIO34 và GPIO35 đều thuộc nhóm ADC1, hoạt động ổn định ngay cả khi ESP32 đang kết nối và truyền dữ liệu WiFi, phù hợp với hệ thống cần đọc cảm biến liên tục song song với việc gửi dữ liệu lên Firebase. Ngoài ra, hai chân này thuộc nhóm chân chỉ nhận tín hiệu vào, không có điện trở kéo nội bên trong, nên chỉ phù hợp để đọc tín hiệu analog từ cảm biến chứ không dùng để xuất tín hiệu điều khiển.

Bảng 3.1 Bảng phân công chân kết nối trên Kit ESP32

| Chân ESP32 | Kết nối tới | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 3V3 | VCC của cả 3 cảm biến | Cấp nguồn 3.3V cho cảm biến |
| GND | GND của cả 3 cảm biến | Nối đất chung |
| D2 (GPIO2) | Chân DATA của DHT22 | Đọc dữ liệu số nhiệt độ, độ ẩm không khí |
| D34 (GPIO34, ADC1) | Chân AO của module cảm biến ánh sáng | Đọc giá trị Analog cường độ ánh sáng |
| D35 (GPIO35, ADC1) | Chân AOUT của cảm biến độ ẩm đất | Đọc giá trị Analog độ ẩm đất |

Sau khi đọc xong cả ba giá trị, ESP32 quy đổi dữ liệu thô về đơn vị vật lý: giá trị Analog 12-bit (0 - 4095) của cảm biến độ ẩm đất và cảm biến ánh sáng được quy đổi sang điện áp theo công thức V = (giá trị đọc được / 4095) × 3.3V, sau đó ánh xạ tuyến tính về phần trăm độ ẩm hoặc mức cường độ sáng dựa trên hai mốc hiệu chuẩn đo được thực tế khi cảm biến ở trạng thái khô hoàn toàn/tối hoàn toàn và ướt hoàn toàn/sáng hoàn toàn. Riêng DHT22 trả về trực tiếp giá trị nhiệt độ và độ ẩm không khí đã được hiệu chỉnh sẵn thông qua giao tiếp số, không cần quy đổi thêm.

c. Khối cảm biến

Khối cảm biến gồm ba cảm biến đã trình bày chi tiết về nguyên lý và thông số kỹ thuật ở Chương 2: cảm biến độ ẩm đất, cảm biến DHT22 và module cảm biến ánh sáng. Cả ba cảm biến đều sử dụng chung mức điện áp hoạt động 3.3V lấy trực tiếp từ Kit ESP32, không cần thêm mạch ổn áp hay nguồn phụ, giúp đơn giản hóa việc lắp đặt và giảm thiểu sai số do sụt áp.

Cảm biến độ ẩm đất được cắm trực tiếp vào đất tại vị trí cần theo dõi, cảm biến DHT22 đặt ở vị trí thoáng gần khu vực trồng để đo chính xác nhiệt độ, độ ẩm không khí xung quanh, module cảm biến ánh sáng đặt ở vị trí không bị che khuất để nhận được cường độ ánh sáng môi trường thực tế.

d. Khối truyền nhận dữ liệu

Sau khi khởi động, ESP32 thực hiện kết nối đến mạng WiFi đã cấu hình sẵn trong chương trình. Khi kết nối WiFi thành công, ESP32 tiếp tục thiết lập kết nối đến Firebase Realtime Database thông qua thư viện Firebase dành cho ESP32, xác thực bằng thông tin dự án Firebase đã cấu hình ở Chương 2 [10].

Cứ sau mỗi chu kỳ lấy mẫu, ESP32 đóng gói ba giá trị đã xử lý thành một cấu trúc dữ liệu dạng cây và ghi lên các nhánh dữ liệu tương ứng trên Firebase Realtime Database, ví dụ: nhánh /sensor/soilMoisture, /sensor/temperature, /sensor/humidity và /sensor/light. Vì DHT22 yêu cầu thời gian tối thiểu 2 giây giữa hai lần đọc liên tiếp, nhóm chọn chu kỳ lấy mẫu và gửi dữ liệu là 5 giây một lần, vừa đảm bảo dữ liệu được cập nhật đủ nhanh để theo dõi thời gian thực trên ứng dụng di động, vừa tránh gửi dữ liệu quá dày gây lãng phí băng thông và tài nguyên Firebase.

Nhờ cơ chế đồng bộ thời gian thực đã trình bày ở Chương 2, ngay khi ESP32 ghi dữ liệu mới lên Firebase, ứng dụng di động đang lắng nghe các nhánh dữ liệu này sẽ nhận được cập nhật gần như tức thời mà không cần chủ động làm mới hay gửi yêu cầu truy vấn lặp lại.

e. Khối giám sát trên ứng dụng di động

Vì hệ thống không có màn hình vật lý, toàn bộ việc hiển thị dữ liệu, cảnh báo và tương tác với người dùng được thực hiện trên ứng dụng di động đã trình bày công nghệ xây dựng ở Chương 2. Ứng dụng đăng ký lắng nghe các nhánh dữ liệu cảm biến trên Firebase Realtime Database, hiển thị giá trị tức thời trên màn hình Dashboard, lưu và vẽ biểu đồ lịch sử theo thời gian, đồng thời so sánh giá trị nhận được với ngưỡng cảnh báo do người dùng thiết lập để phát thông báo khi cần thiết.

Vì đề tài hiện tại chưa sử dụng khối chấp hành, ứng dụng đóng vai trò thuần giám sát: người dùng theo dõi tình trạng môi trường trồng cây và tự quyết định hành động (tưới nước, che chắn...) dựa trên dữ liệu và cảnh báo nhận được, thay vì hệ thống tự động thực hiện. Đây cũng là hướng mở rộng được đề xuất ở Chương 6 khi đề tài được phát triển thêm khối chấp hành trong tương lai.

## 3.3 SƠ ĐỒ NỐI DÂY THỰC TẾ

Dựa trên thiết kế đã trình bày ở mục 3.2, mô hình thực nghiệm được lắp đặt trên breadboard với Kit ESP32 CP2102 30 Pin làm trung tâm, kết nối trực tiếp với ba cảm biến như Hình 3.2.

Hình 3.2 Sơ đồ nối dây thực tế trên breadboard

Bảng 3.2 Bảng đấu nối chi tiết

| Cảm biến | Chân cảm biến | Chân ESP32 |
| --- | --- | --- |
| DHT22 | VCC | 3V3 |
| DHT22 | GND | GND |
| DHT22 | DATA | D2 |
| Module cảm biến ánh sáng | VCC | 3V3 |
| Module cảm biến ánh sáng | GND | GND |
| Module cảm biến ánh sáng | AO | D34 |
| Cảm biến độ ẩm đất V1.2 | VCC | 3V3 |
| Cảm biến độ ẩm đất V1.2 | GND | GND |
| Cảm biến độ ẩm đất V1.2 | AOUT | D35 |

Cả ba cảm biến đều dùng chung đường nguồn 3V3 và GND trên Kit ESP32, chỉ khác nhau ở chân tín hiệu kết nối đến ba chân GPIO riêng biệt đã trình bày ở Bảng 3.1. Cách đấu nối này giúp mạch thử nghiệm gọn nhẹ, dễ kiểm tra và không cần thêm mạch nguồn phụ trợ.

## 3.4 PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

### 3.4.1 Kiến trúc tổng thể của ứng dụng

Lớp giao diện người dùng là thành phần trực tiếp tương tác với người sử dụng. Trong ứng dụng, các chức năng được tổ chức thành nhiều màn hình khác nhau như màn hình đăng nhập, màn hình trang chủ, màn hình giám sát dữ liệu môi trường, màn hình điều khiển thiết bị và màn hình cảnh báo. Qua đó, người dùng có thể theo dõi các thông số của hệ thống và thực hiện các thao tác điều khiển một cách trực quan.

Màn hình giám sát đóng vai trò hiển thị các thông số môi trường được gửi từ hệ thống ESP32, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và cường độ ánh sáng. Các giá trị này được cập nhật thông qua Firebase và được trình bày trên giao diện theo dạng các khối thông tin riêng biệt, giúp người dùng dễ dàng quan sát trạng thái của cây trồng. Bên cạnh đó, ứng dụng còn có màn hình điều khiển và màn hình cảnh báo, phục vụ việc tương tác với các thiết bị chấp hành và theo dõi các trạng thái bất thường của hệ thống. Các giao diện này đã được nhóm xây dựng và trình bày trong báo cáo tiến độ.

Việc chuyển đổi giữa các màn hình được quản lý thông qua thư viện React Navigation. Thư viện này hỗ trợ tổ chức luồng điều hướng trong ứng dụng, giúp người dùng di chuyển giữa các chức năng một cách thuận tiện. Cấu trúc điều hướng rõ ràng cũng tạo điều kiện cho việc bổ sung thêm các màn hình chức năng trong các giai đoạn phát triển sau này.

Hình 3.3 Sơ đồ kiến trúc tổng thể của ứng dụng di động

### 3.4.2 Lớp giao diện người dùng

Lớp xử lý logic đóng vai trò trung gian giữa giao diện người dùng và lớp dữ liệu. Thành phần này có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ Firebase, xử lý các giá trị cần thiết và cập nhật trạng thái của ứng dụng trước khi hiển thị lên giao diện. Ngược lại, khi người dùng thực hiện các thao tác như bật hoặc tắt thiết bị, lớp xử lý logic sẽ tiếp nhận yêu cầu và chuyển lệnh đến lớp dữ liệu để ghi lên Firebase.

Trong ứng dụng, React Context API được sử dụng để quản lý một số trạng thái dùng chung giữa các màn hình. Việc sử dụng cơ chế quản lý trạng thái tập trung giúp hạn chế việc truyền dữ liệu qua nhiều cấp thành phần khác nhau và giúp mã nguồn dễ tổ chức hơn. Các trạng thái như thông tin đăng nhập, dữ liệu cảm biến hoặc trạng thái kết nối có thể được chia sẻ giữa nhiều màn hình thông qua Context API.

Ngoài ra, ứng dụng có thể sử dụng AsyncStorage để lưu trữ một số thông tin cục bộ trên thiết bị, chẳng hạn như thông tin cấu hình hoặc trạng thái cần duy trì sau khi ứng dụng được đóng và mở lại. Việc kết hợp giữa quản lý trạng thái trong bộ nhớ và lưu trữ cục bộ giúp ứng dụng hoạt động ổn định và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

### 3.4.3 Lớp quản lý trạng thái và xử lý logic

Lớp dữ liệu chịu trách nhiệm giao tiếp giữa ứng dụng và nền tảng Firebase. Trong đề tài, Firebase Realtime Database được sử dụng để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa ESP32 và ứng dụng di động. Khi ESP32 gửi dữ liệu cảm biến lên Firebase, ứng dụng thực hiện lắng nghe sự thay đổi dữ liệu và tự động cập nhật giao diện khi có giá trị mới.

Ở chiều ngược lại, khi người dùng gửi lệnh điều khiển từ ứng dụng, dữ liệu điều khiển được ghi lên một nhánh dữ liệu tương ứng trên Firebase. ESP32 sẽ đọc trạng thái này và thực hiện điều khiển thiết bị chấp hành. Cơ chế trao đổi dữ liệu hai chiều này giúp ứng dụng và hệ thống nhúng có thể tương tác thông qua nền tảng đám mây mà không cần xây dựng một máy chủ trung gian riêng.

Bên cạnh Realtime Database, hệ thống còn sử dụng Firebase Authentication nhằm hỗ trợ quá trình xác thực người dùng. Chức năng này giúp kiểm soát quyền truy cập vào ứng dụng và tạo cơ sở để quản lý dữ liệu theo từng tài khoản. Ngoài ra, Firebase Cloud Messaging cũng được định hướng sử dụng để gửi thông báo đến người dùng khi các thông số môi trường vượt ra ngoài giá trị cho phép.

### 3.4.4 Lớp dữ liệu và Firebase

Khi ứng dụng được khởi động, người dùng tiến hành đăng nhập vào hệ thống. Sau khi xác thực thành công, ứng dụng chuyển đến giao diện chính và bắt đầu kết nối đến Firebase để nhận dữ liệu. Các thông số cảm biến do ESP32 gửi lên được cập nhật liên tục trên Firebase Realtime Database và được ứng dụng tiếp nhận thông qua cơ chế lắng nghe dữ liệu thời gian thực.

Hình 3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu từ cảm biến đến ứng dụng di động

Sau khi nhận dữ liệu, lớp xử lý logic tiến hành cập nhật trạng thái ứng dụng và truyền các giá trị cần thiết đến lớp giao diện. Khi đó, các thông số như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và ánh sáng được hiển thị trên màn hình giám sát. Quá trình này giúp người dùng có thể theo dõi tình trạng môi trường của cây trồng mà không cần trực tiếp đến khu vực lắp đặt hệ thống.

Trong trường hợp người dùng thực hiện một thao tác điều khiển, chẳng hạn như bật hoặc tắt thiết bị, ứng dụng sẽ gửi trạng thái điều khiển lên Firebase. ESP32 đọc giá trị này và thực hiện lệnh tương ứng. Nhờ đó, dữ liệu không chỉ được truyền theo chiều từ ESP32 đến ứng dụng mà còn có thể truyền theo chiều ngược lại, tạo thành cơ chế giao tiếp hai chiều trong hệ thống.

Hình 3.5 Sơ đồ luồng điều khiển thiết bị từ ứng dụng di động đến thiết bị chấp hành

### 3.4.5 Nhận xét về kiến trúc ứng dụng

Kiến trúc ứng dụng được xây dựng theo hướng phân chia rõ ràng giữa giao diện, xử lý logic và dữ liệu. Cách tổ chức này phù hợp với yêu cầu của đề tài vì giúp ứng dụng dễ phát triển, dễ bảo trì và thuận lợi khi cần mở rộng thêm các chức năng mới.

Việc sử dụng Firebase làm lớp trung gian giúp đơn giản hóa quá trình đồng bộ dữ liệu giữa ứng dụng và ESP32. Đồng thời, React Native và Expo giúp nhóm có thể phát triển ứng dụng trên nền tảng di động với thời gian triển khai ngắn hơn, phù hợp với quy mô của đề tài. Tuy nhiên, do ứng dụng phụ thuộc vào kết nối mạng và nền tảng Firebase, chất lượng kết nối Internet có thể ảnh hưởng đến tốc độ cập nhật dữ liệu và khả năng điều khiển thiết bị từ xa.

# CHƯƠNG 4: THI CÔNG VÀ THỰC NGHIỆM

## 4.1 GIỚI THIỆU

Sau khi hoàn thành quá trình nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thiết kế hệ thống, nhóm tiến hành thi công mô hình thực tế nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của các thành phần đã đề xuất. Quá trình thi công tập trung vào việc lắp ráp phần cứng sử dụng ESP32, kết nối các cảm biến, xây dựng chương trình thu thập dữ liệu, truyền dữ liệu lên Firebase và tích hợp với ứng dụng di động.

Bên cạnh việc thi công, nhóm cũng tiến hành thực nghiệm hệ thống nhằm đánh giá khả năng thu thập dữ liệu, khả năng truyền nhận thông tin giữa ESP32 và Firebase cũng như khả năng hiển thị dữ liệu trên ứng dụng. Qua đó, nhóm có thể kiểm tra mức độ đáp ứng của hệ thống so với các mục tiêu đã đặt ra ở phần đầu của đề tài.

## 4.2 THI CÔNG PHẦN CỨNG

Hệ thống phần cứng được xây dựng với vi điều khiển ESP32 CP2102 30 Pin đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm. ESP32 có nhiệm vụ đọc dữ liệu từ các cảm biến, xử lý dữ liệu thu được và truyền thông tin lên Firebase thông qua kết nối WiFi.

Các cảm biến được sử dụng trong mô hình gồm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT22, cảm biến độ ẩm đất V1.2 và module cảm biến ánh sáng. Các cảm biến này được lựa chọn nhằm thu thập các thông số môi trường cơ bản có ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây trồng.

Trong quá trình lắp ráp, cảm biến DHT22 được kết nối với chân D2 của ESP32 để thu thập nhiệt độ và độ ẩm không khí. Cảm biến ánh sáng được kết nối với chân D34, trong khi cảm biến độ ẩm đất được kết nối với chân D35. Nguồn cấp cho các cảm biến được lấy từ các chân nguồn phù hợp trên ESP32 và các cảm biến sử dụng chung chân GND. Cách kết nối này được thực hiện theo sơ đồ phần cứng đã trình bày trong Chương 3.

Sau khi hoàn tất quá trình kết nối, nhóm tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống dây dẫn nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng đấu sai chân hoặc ngắn mạch. Đây là bước cần thiết trước khi tiến hành cấp nguồn và nạp chương trình cho ESP32.

Dựa trên sơ đồ thiết kế đã trình bày trong Chương 3, nhóm tiến hành kết nối các cảm biến với ESP32. Các cảm biến sử dụng chung nguồn 3,3 V và GND từ ESP32, trong khi các chân tín hiệu được kết nối đến các GPIO khác nhau.

Cảm biến DHT22 được kết nối với chân D2 của ESP32. Tín hiệu analog từ module cảm biến ánh sáng được đưa vào chân D34, trong khi ngõ ra analog của cảm biến độ ẩm đất V1.2 được kết nối đến chân D35. Cách kết nối này phù hợp với sơ đồ đấu nối đã được xây dựng trong quá trình thiết kế hệ thống.

## 4.3 LẬP TRÌNH ESP32 VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU

Sau khi hoàn thiện phần cứng, nhóm tiến hành lập trình ESP32 để thực hiện các chức năng chính của hệ thống. Chương trình được xây dựng nhằm kết nối ESP32 với mạng WiFi, đọc dữ liệu từ các cảm biến và truyền dữ liệu lên Firebase Realtime Database.

Khi hệ thống được khởi động, ESP32 thực hiện kết nối đến mạng WiFi đã được cấu hình trước. Sau khi kết nối thành công, ESP32 tiếp tục thiết lập kết nối với Firebase. Các dữ liệu cảm biến bao gồm nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và ánh sáng được đọc theo chu kỳ và gửi lên các nhánh dữ liệu tương ứng trong Firebase.

Việc truyền dữ liệu được thực hiện theo cơ chế cập nhật liên tục. Mỗi khi ESP32 đọc được dữ liệu mới từ cảm biến, các giá trị sẽ được xử lý trước khi gửi lên Firebase. Điều này giúp dữ liệu trên hệ thống luôn được cập nhật và sẵn sàng cho ứng dụng di động truy xuất.

Hình 4.1 Sơ đồ khối quy trình truyền dữ liệu

Trong trường hợp kết nối mạng bị gián đoạn, ESP32 cần thực hiện lại quá trình kết nối trước khi tiếp tục gửi dữ liệu. Cơ chế này giúp hệ thống có thể duy trì hoạt động ổn định hơn trong quá trình sử dụng thực tế.

## 4.4 THI CÔNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

### 4.4.1 Xây dựng giao diện ứng dụng

Ứng dụng di động được xây dựng nhằm tạo giao diện trực quan để người dùng có thể theo dõi các thông số môi trường và trạng thái của hệ thống. Ứng dụng được phát triển trên nền tảng React Native kết hợp với TypeScript và Expo, phù hợp với định hướng công nghệ đã lựa chọn trong Chương 2.

Các màn hình chính của ứng dụng bao gồm màn hình đăng nhập, màn hình giám sát dữ liệu môi trường, màn hình điều khiển và màn hình cảnh báo. Mỗi màn hình đảm nhiệm một chức năng riêng nhưng được liên kết với nhau thông qua hệ thống điều hướng của ứng dụng.

Màn hình giám sát có nhiệm vụ hiển thị các thông số như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và cường độ ánh sáng. Các dữ liệu này được lấy từ Firebase Realtime Database và được cập nhật khi hệ thống nhận được dữ liệu mới từ ESP32.

Bên cạnh đó, màn hình điều khiển được xây dựng để phục vụ việc điều khiển các thiết bị trong hệ thống. Màn hình cảnh báo được sử dụng để hiển thị các trạng thái bất thường hoặc các thông số vượt ngưỡng cho phép. Trong báo cáo tiến độ, nhóm đã xây dựng bước đầu các giao diện đăng nhập, điều khiển và cảnh báo.

Hình 4.2 Giao diện cơ bản của ứng dụng di động

Giao diện được thiết kế theo hướng đơn giản, các thông số chính được bố trí tại trang tổng quan để người dùng có thể nhanh chóng nhận biết trạng thái của môi trường trồng cây.

### 4.4.2 Kết nối ứng dụng với Firebase

Firebase đóng vai trò là lớp trung gian giữa ứng dụng di động và hệ thống ESP32. Trong giai đoạn triển khai phần mềm, nhóm đã thực hiện kết nối ứng dụng với Firebase để lưu trữ, đồng bộ và hiển thị dữ liệu. File tiến độ của nhóm cũng ghi nhận việc kết nối Firebase và kiểm thử khả năng nhận dữ liệu thông qua Wokwi.

Khi ESP32 gửi một giá trị cảm biến mới lên Firebase Realtime Database, ứng dụng đang lắng nghe dữ liệu sẽ nhận được thông tin mới và cập nhật giao diện. Nhờ cơ chế này, người dùng không cần thực hiện thao tác tải lại thủ công mỗi khi dữ liệu cảm biến thay đổi. Cơ chế đồng bộ này đã được mô tả trong phần thiết kế truyền nhận dữ liệu của hệ thống.

## 4.5 TÍCH HỢP TOÀN BỘ HỆ THỐNG

Sau khi hoàn thành từng thành phần riêng lẻ, nhóm tiến hành tích hợp phần cứng ESP32, Firebase và ứng dụng di động thành một hệ thống hoàn chỉnh. Trong hệ thống, ESP32 chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu môi trường, Firebase đảm nhiệm việc lưu trữ và đồng bộ dữ liệu, trong khi ứng dụng di động đảm nhiệm việc hiển thị thông tin đến người dùng.

Khi hệ thống hoạt động, các cảm biến liên tục ghi nhận giá trị môi trường. ESP32 đọc các dữ liệu này và truyền lên Firebase thông qua mạng WiFi. Sau khi Firebase ghi nhận dữ liệu mới, ứng dụng di động tiếp nhận thông tin và cập nhật các giá trị trên màn hình giám sát.

Cấu trúc này giúp tách biệt rõ ràng ba phần chính của hệ thống gồm phần thu thập dữ liệu, phần trung gian lưu trữ và phần giao diện người dùng. Nhờ đó, việc kiểm tra và xử lý lỗi của từng khối cũng thuận tiện hơn.

## 4.6 TÍCH HỢP TOÀN BỘ HỆ THỐNG

Sau khi hoàn thành việc xây dựng từng thành phần riêng lẻ, nhóm tiến hành tích hợp ESP32, Firebase và ứng dụng di động thành một hệ thống hoàn chỉnh. Trong hệ thống, ESP32 đóng vai trò thu thập dữ liệu từ môi trường, Firebase đảm nhiệm chức năng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu, còn ứng dụng di động chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và tương tác với người dùng.

Quá trình hoạt động của hệ thống bắt đầu từ việc các cảm biến thu thập dữ liệu môi trường. Dữ liệu sau đó được ESP32 đọc và truyền lên Firebase thông qua mạng WiFi. Firebase tiếp nhận và lưu trữ các giá trị, đồng thời ứng dụng di động truy xuất dữ liệu để hiển thị trên giao diện.

Với cấu trúc này, các thành phần của hệ thống được phân chia rõ ràng nhưng vẫn có khả năng trao đổi dữ liệu với nhau. Điều này giúp việc kiểm tra, bảo trì và phát triển thêm các chức năng mới trở nên thuận tiện hơn.

## 4.7 THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

Sau khi tích hợp toàn bộ hệ thống, nhóm tiến hành thực nghiệm nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của từng thành phần và sự phối hợp giữa các khối chức năng.

Đầu tiên, nhóm tiến hành kiểm tra khả năng đọc dữ liệu từ các cảm biến. Đối với cảm biến DHT22, các giá trị nhiệt độ và độ ẩm không khí được theo dõi trong nhiều thời điểm khác nhau. Đối với cảm biến độ ẩm đất, nhóm thay đổi điều kiện độ ẩm để kiểm tra sự biến đổi của giá trị đo. Tương tự, cảm biến ánh sáng được kiểm tra trong các điều kiện chiếu sáng khác nhau.

Sau khi xác nhận các cảm biến hoạt động, nhóm tiến hành kiểm thử quá trình truyền dữ liệu lên Firebase. Các giá trị được ESP32 đọc từ cảm biến được so sánh với dữ liệu hiển thị trên Firebase để kiểm tra tính đồng bộ. Tiếp theo, ứng dụng di động được sử dụng để đọc dữ liệu từ Firebase và hiển thị trên giao diện.

Kết quả thực nghiệm được đánh giá dựa trên khả năng nhận dữ liệu của ESP32, khả năng truyền dữ liệu lên Firebase và khả năng cập nhật dữ liệu trên ứng dụng. Ngoài ra, nhóm cũng theo dõi độ ổn định của kết nối trong quá trình hệ thống hoạt động liên tục.

## 4.8 NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Qua quá trình thi công và thực nghiệm, hệ thống bước đầu cho thấy khả năng phối hợp giữa ESP32, Firebase và ứng dụng di động trong việc quản lý và giám sát cây trồng. Dữ liệu môi trường có thể được thu thập thông qua các cảm biến và truyền đến Firebase để ứng dụng tiếp nhận và hiển thị.

Việc sử dụng Firebase giúp quá trình trao đổi dữ liệu giữa ESP32 và ứng dụng được thực hiện đơn giản hơn, đồng thời giảm yêu cầu xây dựng máy chủ trung gian riêng. Bên cạnh đó, ứng dụng di động giúp người dùng theo dõi các thông số môi trường theo cách trực quan và thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Chất lượng kết nối phụ thuộc vào mạng WiFi, trong khi độ chính xác của dữ liệu phụ thuộc vào loại cảm biến và điều kiện lắp đặt thực tế. Ngoài ra, mô hình hiện tại mới được triển khai ở quy mô nhỏ nên cần thêm thời gian thử nghiệm để đánh giá độ ổn định khi vận hành liên tục.

Nhìn chung, kết quả đạt được cho thấy mô hình có khả năng đáp ứng các chức năng cơ bản của một hệ thống giám sát cây trồng dựa trên ESP32 và ứng dụng di động. Đây là cơ sở để nhóm tiếp tục hoàn thiện hệ thống và phát triển thêm các chức năng tự động hóa trong thời gian tới.

# CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

## 5.1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA HỆ THỐNG

### 5.1.1 Kết quả thi công mô hình phần cứng

Mô hình thực nghiệm được hoàn thiện gồm Kit ESP32 CP2102 30 Pin đóng vai trò khối xử lý trung tâm, kết nối với cảm biến độ ẩm đất V1.2, cảm biến DHT22 và module cảm biến ánh sáng theo đúng bảng đấu nối đã trình bày ở Chương 3. Toàn bộ mô hình được cấp nguồn 5V thông qua cổng USB của Kit ESP32 như hình 5.1.

Các chân tín hiệu của ba cảm biến được nối vào các chân D2, D34 và D35 của ESP32, dùng chung đường nguồn 3V3 và GND. Cách đấu nối cận cảnh trên mạch thử được thể hiện ở hình 5.2.

Hình 5.1 Mô hình phần cứng hệ thống giám sát cây trồng

Khi lắp đặt thử nghiệm, cảm biến độ ẩm đất được cắm vào đất trong chậu cây tại vị trí cần theo dõi, cảm biến DHT22 đặt ở nơi thoáng gần chậu cây, module cảm biến ánh sáng đặt ở vị trí không bị che khuất như hình 5.3.

### 5.1.2 Kết quả đọc dữ liệu cảm biến và truyền lên Firebase

Sau khi cấp nguồn, ESP32 thực hiện kết nối mạng WiFi, tiếp đó kết nối đến Firebase Realtime Database và bắt đầu đọc dữ liệu từ ba cảm biến, gửi lên Firebase theo chu kỳ 5 giây một lần. Quá trình khởi động, trạng thái kết nối và các giá trị cảm biến đọc được có thể quan sát qua cửa sổ Serial Monitor như hình 5.4.

Hình 5.2 Dữ liệu cảm biến hiển thị trên Serial Monitor

Cùng thời điểm đó, dữ liệu được ghi lên các nhánh tương ứng của Firebase Realtime Database như hình 5.5. Giá trị trên Firebase trùng với giá trị in ra ở Serial Monitor, cho thấy dữ liệu được truyền lên máy chủ đầy đủ.

Hình 5.3 Dữ liệu cảm biến trên Firebase Realtime Database

### 5.1.3 Kết quả hoạt động của ứng dụng di động

Ứng dụng di động được xây dựng bằng React Native kết hợp TypeScript, chạy trên nền tảng Expo và cài đặt thử nghiệm trên điện thoại thực như hình 5.6. Các màn hình trong ứng dụng được liên kết với nhau bằng React Navigation, giúp người dùng chuyển qua lại giữa các chức năng dễ dàng.

Hình 5.4 Ứng dụng di động chạy thử nghiệm trên thiết bị thực

a. Màn hình đăng nhập và đăng ký

Khi mở ứng dụng, người dùng cần đăng nhập để sử dụng. Người dùng mới có thể tạo tài khoản bằng màn hình đăng ký, thông tin tài khoản được quản lý bởi Firebase Authentication. Màn hình đăng nhập và đăng ký được thể hiện ở hình 5.7 và hình 5.8.

Hình 5.5 Giao diện đăng nhập của ứng dụng

Hình 5.6 Giao diện đăng ký tài khoản của ứng dụng

Sau khi đăng ký thành công, tài khoản mới xuất hiện trong danh sách người dùng trên Firebase Authentication như hình 5.9. Trạng thái đăng nhập được quản lý xuyên suốt trong ứng dụng nhờ React Context API, nên các màn hình phía sau chỉ truy cập được khi người dùng đã đăng nhập.

Hình 5.7 Danh sách tài khoản trên Firebase Authentication

b. Màn hình chính giám sát dữ liệu

Sau khi đăng nhập, người dùng được đưa đến màn hình chính. Tại đây ứng dụng hiển thị các giá trị tức thời gồm độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí và cường độ ánh sáng. Các giá trị này được cập nhật ngay khi ESP32 ghi dữ liệu mới lên Firebase mà người dùng không cần làm mới màn hình, như hình 5.10.

Hình 5.8 Giao diện giám sát dữ liệu môi trường theo thời gian thực

c. Màn hình biểu đồ dữ liệu

Bên cạnh giá trị tức thời, ứng dụng vẽ biểu đồ thể hiện sự biến thiên của các thông số theo thời gian bằng thư viện React Native Chart. Nhờ biểu đồ, người dùng nhận biết được xu hướng khô hoặc ẩm, nóng hoặc mát, sáng hoặc tối của khu vực trồng cây trong một khoảng thời gian thay vì chỉ nhìn một giá trị tại một thời điểm, như hình 5.11.

Hình 5.9 Biểu đồ theo dõi dữ liệu cảm biến theo thời gian

d. Màn hình cài đặt

Các tùy chọn của người dùng được lưu ngay trên thiết bị bằng AsyncStorage, nên khi tắt và mở lại ứng dụng thì các thiết lập vẫn được giữ nguyên, như hình 5.12.

Hình 5.10 Giao diện cài đặt của ứng dụng

e. Các màn hình khác

Ngoài các màn hình trên, ứng dụng còn có các màn hình bổ trợ như thông tin tài khoản và đăng xuất, được thể hiện ở hình 5.13.

Hình 5.11 Giao diện đăng xuất ứng dụng

### 5.1.4 Kết quả kiểm tra đồng bộ dữ liệu giữa ESP32, Firebase và ứng dụng

Do trọng tâm của đề tài là xây dựng ứng dụng di động và cơ chế đồng bộ dữ liệu, nhóm kiểm tra hệ thống theo hướng quan sát sự thay đổi của giá trị hiển thị khi thay đổi điều kiện thực tế, không đối chiếu định lượng với thiết bị đo chuẩn.

Trước hết, nhóm đặt màn hình ứng dụng và màn hình Firebase Console cạnh nhau tại cùng một thời điểm để kiểm tra dữ liệu không bị sai lệch trong quá trình đồng bộ. Kết quả như hình 5.14 cho thấy giá trị hiển thị trên ứng dụng giống với giá trị trên Firebase.

Hình 5.12 Đối chiếu dữ liệu giữa ứng dụng di động và Firebase Realtime Database

### 5.1.5 Kết quả kiểm thử chức năng ứng dụng

Bảng 5.1 Kết quả kiểm thử các chức năng của ứng dụng

| STT | Chức năng kiểm tra | Cách thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký tài khoản | Nhập email và mật khẩu hợp lệ ở màn hình đăng ký | Tạo được tài khoản, xuất hiện trên Firebase Authentication | ✓ |
| 2 | Đăng nhập đúng thông tin | Nhập đúng email và mật khẩu đã đăng ký | Vào được màn hình chính | ✓ |
| 3 | Đăng nhập sai thông tin | Nhập sai email hoặc mật khẩu | Ứng dụng báo lỗi, không cho vào | ✓ |
| 4 | Hiển thị dữ liệu thời gian thực | Bật ESP32 và mở màn hình chính | Hiển thị đủ 4 thông số cảm biến | ✓ |
| 5 | Cập nhật khi giá trị thay đổi | Thay đổi điều kiện quanh cảm biến | Giá trị trên ứng dụng thay đổi theo, không cần làm mới | ✓ |
| 6 | Hiển thị biểu đồ | Mở màn hình biểu đồ sau một thời gian chạy | Biểu đồ thể hiện đúng diễn biến các thông số | ✓ |
| 7 | Lưu cài đặt | Thay đổi cài đặt, tắt hẳn rồi mở lại ứng dụng | Cài đặt được giữ nguyên | ✓ |
| 8 | Đăng xuất | Nhấn đăng xuất | Quay về màn hình đăng nhập | ✓ |
| 9 | Đăng nhập lại sau khi đăng xuất | Đăng nhập lại bằng tài khoản cũ | Vào lại được và thấy dữ liệu | ✓ |

Nhìn chung các chức năng của ứng dụng hoạt động đúng như thiết kế, dữ liệu từ cảm biến được hiển thị và cập nhật liên tục trên ứng dụng.

## 5.2 NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ

### 5.2.1 Nhận xét

Sau khi thực hiện xong đề tài, kết quả đạt được đáp ứng những mục tiêu mà nhóm đã đặt ra.

-  Hệ thống hoạt động đúng thiết kế: ESP32 đọc được dữ liệu từ ba cảm biến, gửi lên Firebase và hiển thị trên ứng dụng di động.

-  Người dùng theo dõi được độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí và ánh sáng từ xa, theo thời gian thực, không cần đến tận nơi đặt cảm biến.

-  Ứng dụng di động có giao diện dễ quan sát, có xác thực người dùng, có biểu đồ thể hiện xu hướng thay đổi của các thông số và lưu được cài đặt trên thiết bị.

-  Dữ liệu được đồng bộ ổn định giữa ESP32, Firebase và ứng dụng, giá trị hiển thị thay đổi theo điều kiện thực tế xung quanh cảm biến.

-  Hệ thống có chi phí thấp, cấu tạo đơn giản, dễ lắp đặt và cấp nguồn trực tiếp bằng bộ chuyển đổi 5V.

### 5.2.2 Đánh giá

Sau khi thực hiện đề tài, nhóm thực hiện có những đánh giá như sau:

-  Hệ thống đáp ứng được nhu cầu giám sát cây trồng từ xa ở quy mô nhỏ như chậu cây, vườn mini.

-  Việc dùng Firebase giúp hệ thống đồng bộ dữ liệu thời gian thực mà không cần xây dựng máy chủ riêng, giảm chi phí và thời gian phát triển.

-  Giao diện ứng dụng trực quan, người dùng không cần hiểu về phần cứng vẫn theo dõi được tình trạng cây trồng.

-  Đề tài tập trung vào ứng dụng di động nên nhóm chưa đối chiếu giá trị đo của cảm biến với thiết bị đo chuẩn; các giá trị hiển thị chủ yếu dùng để theo dõi xu hướng thay đổi, chưa đánh giá định lượng độ chính xác.

-  Hệ thống còn hạn chế do phụ thuộc vào kết nối WiFi; khi mất mạng thì dữ liệu không được cập nhật lên ứng dụng.

-  Hệ thống hiện chỉ thực hiện giám sát, chưa có khối chấp hành để tự động can thiệp vào môi trường; ứng dụng mới được thử nghiệm trên nền tảng Android.

-  Đề tài có tiềm năng phát triển thêm nhiều tính năng như điều khiển thiết bị, cảnh báo thông minh và mở rộng cho nhiều khu vực trồng, nội dung này được trình bày ở Chương 6.

# CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 6.1 KẾT LUẬN

Đề tài “Ứng dụng di động kết hợp với hệ thống nhúng ESP32 - Quản lý và giám sát cây trồng” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ người dùng quản lý và theo dõi tình trạng cây trồng thông qua ứng dụng di động. Trong đó, ứng dụng di động là thành phần chính, cung cấp giao diện trực quan giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông tin, quản lý cây trồng và tương tác với hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã xây dựng giao diện ứng dụng với các chức năng phục vụ việc quản lý cây trồng như thêm, chỉnh sửa và theo dõi thông tin của cây. Hệ thống cũng được kết hợp với ESP32 và Firebase nhằm tạo môi trường kết nối, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giữa ứng dụng di động và hệ thống nhúng. Thông qua kết nối này, người dùng có thể theo dõi thông tin cây trồng trên điện thoại một cách thuận tiện.

Kết quả thực hiện cho thấy ứng dụng có giao diện tương đối trực quan, các chức năng chính được xây dựng và có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu Firebase. Việc kết hợp ứng dụng di động với ESP32 tạo nền tảng để phát triển một hệ thống quản lý cây trồng thông minh, thuận tiện cho việc mở rộng các chức năng trong tương lai.

Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số hạn chế. Hệ thống hiện tập trung chủ yếu vào phần ứng dụng di động và quản lý thông tin, chưa triển khai việc thu thập và đo đạc các thông số thực tế của cây trồng từ cảm biến. Một số chức năng điều khiển và tự động hóa vẫn chưa được phát triển đầy đủ. Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống trong thời gian tiếp theo.

## 6.2 Hướng phát triển

Trong tương lai, nhóm đề xuất tiếp tục phát triển ứng dụng theo hướng hoàn thiện hệ thống quản lý và giám sát cây trồng. Có thể tích hợp thêm các cảm biến thực tế với ESP32 để thu thập các thông số như độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng và các thông tin liên quan đến môi trường sinh trưởng của cây.

Bên cạnh đó, ứng dụng có thể được phát triển thêm các chức năng như thông báo khi thông số vượt ngưỡng, biểu đồ theo dõi dữ liệu theo thời gian, quản lý nhiều loại cây trồng và nhiều khu vực trồng. Hệ thống cũng có thể mở rộng chức năng điều khiển thiết bị từ xa thông qua ứng dụng di động như máy bơm nước, đèn chiếu sáng hoặc các thiết bị chăm sóc cây.

Ngoài ra, có thể nghiên cứu tích hợp AI để phân tích dữ liệu và đưa ra các đề xuất chăm sóc cây phù hợp. Những hướng phát triển này sẽ giúp hệ thống trở nên hoàn thiện hơn, nâng cao tính tự động hóa và khả năng ứng dụng vào mô hình nông nghiệp thông minh trong thực tế.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] A. Abu Sneineh and A. A. A. Shabaneh, “Design of a smart hydroponics monitoring system using an ESP32 microcontroller and the Internet of Things,” MethodsX, vol. 11, Art. no. 102401, 2023, doi: 10.1016/j.mex.2023.102401.

[2] A. Morchid et al., “High-technology agriculture system to enhance food security: A concept of smart irrigation system using Internet of Things and cloud computing,” Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, vol. 25, Art. no. 42, 2026, doi: 10.1007/s44447-025-00096-7.

[3] D. Westari and S. Ilman, “Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis IoT Menggunakan ESP32, Moisture Sensor, DHT22 Sensor dan Blynk,” Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Informatika, vol. 3, no. 4, pp. 314–321, 2024, doi: 10.55606/jtmei.v3i4.4941.

[4] S. Huda et al., “IoT-Enabled Plant Monitoring System with Power Optimization and Secure Authentication,” Computers, Materials & Continua, vol. 81, no. 2, pp. 3165–3187, 2024, doi: 10.32604/cmc.2024.058144.

[5] Google, “Firebase Documentation: Realtime Database, Authentication and Cloud Messaging,” Firebase Documentation, truy cập tháng 9 năm 2026.

[6] Espressif Systems, “ESP32-WROOM-32 Datasheet,” ver. 3.8, Espressif Systems, truy cập tháng 9 năm 2026.

[7] DFRobot, “Gravity: Analog Capacitive Corrosion Resistant Soil Moisture Sensor for Arduino/Raspberry Pi (SEN0193),” DFRobot Wiki, truy cập tháng 9 năm 2026.

[8] Aosong Electronics Co., Ltd., “DHT22 (AM2302) Digital Temperature and Humidity Sensor Datasheet,” Aosong Electronics, truy cập tháng 9 năm 2026.

[9] Sunrom Electronics, “Light Sensing Module – LDR,” Product Code 4589, truy cập tháng 9 năm 2026.

LINK GITHUB

https://github.com/TriNgz-sketch/Esp32_Di-Dong