# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ PROJECT - TUẦN 6

## ỨNG DỤNG DI ĐỘNG KẾT HỢP HỆ THỐNG NHÚNG ESP32

QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

| Thông tin chung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Môn học / Đề tài | Quản lý và Giám sát Nông nghiệp thông minh |
| Thời gian | Tuần 5 |
| Trạng thái | Đã hoàn thành |
| Nội dung trọng tâm | Tích hợp điều khiển 2 chiều, chuẩn hóa dữ liệu Firebase, phát triển chế độ Tự động (Auto Mode) và quản lý mã nguồn Git. |
| Giáo viên hướng dẫn | Ths. Huỳnh Hoàng Hà |
| Nhóm sinh viên thực hiện | Nguyễn Đức Thắng ¦ 23119205 Nguyễn Thế Toàn ¦ 23119213 Nguyễn Thanh Trí ¦ 23119217 Nguyễn Hữu Tuấn ¦ 23119221 Nguyễn Thái Tú ¦ 23119225 |

### 1. Mục tiêu tuần 6

- Chuẩn hóa cấu trúc và kiểu dữ liệu JSON trên Firebase để tương thích hoàn toàn với ứng dụng di động (App Expo), phục vụ việc vẽ biểu đồ và tính toán.

- Xây dựng luồng điều khiển thiết bị 2 chiều (bật/tắt bơm, quạt, đèn) từ Mobile App thông qua Firebase xuống vi điều khiển ESP32.

- Phát triển và tích hợp các kịch bản hoạt động tự động (Auto Mode) trực tiếp trên Firmware ESP32 dựa trên thông số môi trường thực tế.

- Đồng bộ mã nguồn dự án lên hệ thống quản lý phiên bản (GitHub/GitLab) và xử lý các xung đột (conflict) trong quá trình làm việc nhóm.

### 2. Nội dung đã thực hiện

- Chuẩn hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu Firebase

Thay đổi đường dẫn lưu trữ từ /smartFarm/ sang cấu trúc phân cấp đa người dùng /users/<USER_ID>/farm/sensors.

Chỉnh sửa hàm sendFirebase, loại bỏ dấu ngoặc kép để chuyển đổi dữ liệu cảm biến (Nhiệt độ, Độ ẩm, Ánh sáng, Độ ẩm đất) từ dạng Chuỗi (String) sang dạng Số (Number). Việc này giúp App Expo dễ dàng đọc (parse) dữ liệu để hiển thị biểu đồ lịch sử một cách chính xác.

- Tích hợp luồng điều khiển 2 chiều (Two-way Control)

Lập trình thêm hàm getFirebase() sử dụng giao thức HTTP GET để ESP32 liên tục lắng nghe trạng thái lệnh (true/false) từ người dùng thao tác trên App gửi xuống Firebase tại nhánh devices.

Cấu hình thành công các chân GPIO (4, 5, 18) để sẵn sàng xuất tín hiệu điều khiển Relay đóng/ngắt các thiết bị chấp hành (Máy bơm, Quạt thông gió, Đèn).

- Auto Mode

Viết logic xử lý linh hoạt cho phép ESP32 tự động nhận diện chế độ vận hành (Auto/Manual) dựa trên nút gạt từ Mobile App.

Ở chế độ Tự động, ESP32 thực thi trực tiếp các kịch bản: Tự động bật máy bơm tưới khi độ ẩm đất xuống thấp (< 30%), tự động bật đèn chiếu sáng khi cảm biến quang trở (LDR) báo trời tối. Đồng thời, trạng thái thay đổi này được đẩy ngược lên Firebase để đồng bộ real-time với giao diện điện thoại.

### 3. Kết quả đạt được

- Khắc phục hoàn toàn lỗi sai định dạng dữ liệu (JSON) giữa phần cứng và ứng dụng di động.

- Hệ thống điều khiển thủ công và tự động hoạt động chính xác theo logic thiết kế. Các lệnh điều khiển từ App Expo được ESP32 tiếp nhận và phản hồi lập tức thông qua màn hình Serial Monitor.

- Mã nguồn dự án được quy chuẩn và quản lý an toàn trên nền tảng đám mây, giúp nhóm dễ dàng tích hợp và làm việc song song.